| WS.271.8.2017 |  |  |  |  |  |  | zał. nr 1 do SIWZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..................................................... /pieczęć wykonawcy/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (nazwa zadania) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Do: |  |  |  |  | Gmina Solina ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk |
| (nazwa i adres zamawiającego) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertę przetargową składa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP:……………………………… |  |  |  | REGON:…………………………… |  | KRS:…………………………………… |  |  |
| (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców NIP/REGON/KRS – jeśli dotyczy) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr fax:………………………………………… |  |  |  |  | adres email:………………………………………….. |  |  |  |
| (do porozumiewania się w formie elektronicznej z Wykonawcą) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres Wykonawcy do korespondencji*....................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Należy wypełnić jeżeli adres do korespondencji jest inny niż wyżej podany adres Wykonawcy lub w przypadku oferty wspólnej lub składanej przez Konsorcjum. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | My niżej podpisani oferujemy zrealizować (zamówienie publiczne) umowę, zgodnie z warunkami dokumentacji przetargowej za łączną cenę ryczałtową: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CENĘ BRUTTO: ………………………………………PLN słownie: …………………………………………………………………………………………………....................... .......................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Oferuję/oferujemy: Okres gwarancji ........................miesięcy od dnia podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Oświadczamy, że zaoferowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z obowiązującą ‍stawką podatku VAT, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 15 listopada 2017 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy, |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | Oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert, |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie - bez udziału podwykonawców, zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: firma/y podwykonawcy/-ów ……………………………………..….............................................................................. część zamówienia ………………………………………………............................................................................ Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu oznacza to, że Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Informujemy, że wnieśliśmy wadium w wysokości ........................................ złotych w formie …………………………………………………………. Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu: ……………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W przypadku nie podania numeru konta wyrażam zgodę na zwrot wadium w sytuacjach określonych w ustawie PZP na numer konta z którego zostało wniesione. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) | Czy wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą ? TAK NIE (zaznacz właściwe) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13) | Ofertę składam na ……………….kolejno ponumerowanych stronach. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)……………………………………………………….. 2)……………………………………………………….. 3)……………………………………………………….. 4)……………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |

______________, dnia ____________2……….. r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

WS.271.8.2017 														załącznik do formularza oferty przetargowej

Dostawa  lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzance

| Nr Poz. | Minimalne parametry techniczno/użytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego | Parametry techniczno/użytkowe zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Podwozie z kabiną |  |
| 1.1 | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017 r. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* Podać następujące informacje: Rok produkcji*: ............................... Model*: .......................................... Producent*:...................................... Typ nadwozia*: ................................ (Należy podać zgodnie ze świadectwem dopuszczenia) |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać: - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.). | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* w celu potwierdzenia do oferty załączam**:....... ............................................................................ ............................................................................ |
| 1.3 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: -maksymalna długość całkowita po zabudowie 6600 mm, - maksymalna wysokość całkowita pojazdu 2600 mm, - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi, - rozstaw osi minimum 3600 mm, - ładowność po zabudowie minimum 1560 kg (ładowność liczona jako różnica miedzy maksymalną masą rzeczywistą (MMR) a masą własna pojazdu gotowego do jazdy (parametry potwierdzone wynikami badań CNBOP) przy czym pojazd musi posiadać rezerwę masy pomiędzy DMC określoną w homologacji podwozia a MMR określoną w Świadectwie Dopuszczenia CNBOP nie mniejszą niż 1% masy DMC. W celu potwierdzenia parametrów należy załączyć wyniki badań CNBOP i Świadectwo Zgodności WE dla oferowanego typu pojazdu. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* Podać parametry: - długość całkowita po zabudowie* ....................mm, - wysokość całkowita pojazdu* .........................mm, - szerokość z lusterkami bocznymi* .................. mm, - rozstaw osi* .................... mm, - ładowność po zabudowie* ...................... kg, w celu potwierdzenia parametrów, do oferty załączam:**....................................................... .......................................................................... |
| 1.4 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny-dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED, | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 1.5 | Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 1.6 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 120 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm, spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu, pojemność skokowa minimum 2250 cm3 | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* Podać parametry: - moc silnika*: ........................................... kW, - maksymalny moment obrotowy*: ................ Nm - norma emisji spalin*: EURO ....., - pojemność skokowa*:............................... cm3 |
| 1.7 | Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 1.8 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 1.9 | Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, - układ foteli w kabinie 1+1+4, - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną, - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie, - światła przeciwmgielne, - radio samochodowe z pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy, - poduszka powietrzna dla kierowcy, - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, - szyby w tylnych drzwiach przesuwne, - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą, - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną, - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku, - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka do zamontowania ładowarek dla radiostacji i latarek, - tempomat, - w kabinie pasażerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 1.10 | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* Podać producenta radiotelefonu*: ............................ model*: ............................................................... |
| 1.11 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 1.12 | Kolorystyka - błotniki i zderzaki – białe; - kabina, zabudowa – RAL 3000; Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 1.13 | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów | Podać parametry: - Zbiornik paliwa*: ......................... litrów, |
| 1.14 | Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min 3 resory piórowe i dodatkowe wzmocnienie poprzez zastosowanie miechów pneumatycznych. Instalacja miechów pozwalająca regulować ciśnienie za pomocą kompresora powietrza zamontowanego w pojeździe | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
|  | 2. Zabudowa pożarnicza |  |
| 2.1 | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, - długość nie mniejsza niż 2900mm. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.3 | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1380 mm, tylnej minimum 750 mm. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.12 | Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy o następujących minimalnych parametrach: - wydajność pompy 70 l/m, - ciśnienie 40 bar, Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50mb na zwijadle, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* Podać parametry: - wydajność pompy*: .......... l/m, - ciśnienie*: .......... bar, - długość węża: ............ m, W celu potwierdzenia że agregat posiada świadectwo dopuszczenia do oferty załączam**: ........................................................................... ........................................................................... |
| 2.13 | Zbiornik wody o pojemności minimum 1000l (tolerancja ±50l) wykonany z materiału odpornego na korozję. W zbiorniku zamontowane falochrony, zbiornik wyposażony w dwa przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd plus zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności minimum 10% zbiornika wody. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* Podać parametry: - zbiornik wody o pojemności*: ........... l, - zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności*: .... l co stanowi*: ........ % zbiornika wody. |
| 2.14 | Jedna szuflada wysuwana poziomo o nośności do 100 kg wyposażona w mocowania do transportu urządzenia typu motopompa lub narzędzia hydrauliczne. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.15 | Na platformie dachowej zamontowany: uchwyt na drabinę strażacką trzy przęsłową, skrzynia aluminiowa na sprzęt o wymiarach minimum 1800x500x300 (mm). | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.16 | Dwie półki z mocowaniami na urządzenia strażackie wg zapotrzebowania o nośności do 50 kg z regulacją wysokości. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.17 | Przegrody na minimum 10 węży tłocznych – rozmiar wg zapotrzebowania. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od napięcia akumulatora. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.19 | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.20 | Maszt pneumatyczny o mocy najaśnic min. 20000 lm, podnoszenie i opuszczanie najaśnic LED sterowane z poziomu podłoża za pomocą pilota bezprzewodowego. Po wyłączeniu maszt automatycznie wraca do pozycji wyjazdowej. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z układu elektrycznego 230V lub z agregatu prądotwórczego, wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m. Świadectwo pojazdu musi uwzględniać maszt jako urządzenie zamontowane na stałe. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* Podać parametry: - moc najaśnic*: ................. lm, - wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora*: .................... m, W celu potwierdzenia że świadectwo pojazdu uwzględnia maszt jako urządzenie zamontowane na stałe do oferty załączam**: .......................................................................... .......................................................................... |
| 2.21 | Dwie skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi oraz kanistra z paliwem dodatkowym | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.22 | Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika pojazdu układ ogrzewania wykorzystujący paliwo z układu paliwowego pojazdu. Układ ogrzewania typu „gorące powietrza”, wylot ogrzewanego powietrza skierowany w okolice pompy układu wodno - pianowego | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.23 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy typu kulowo-oczkowy z gniazdem elektrycznym | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
| 2.24 | Pojazd wyposażony w radiostację nasobną z ładowarką sieciową o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz minimum 4 wersowy. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. Zabezpieczenie minimum IP57 – 6 szt. Radiotelefon nasobny i przewoźny tego samego producenta. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* Podać producenta radiotelefonu*: ............................ model*: ............................................................... |
| 2.25 | Opony zimowe z felgami metalowymi kpl – 6 szt. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* |
|  | 3. Wymagana dokumentacja |  |
| 3.1 | Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego. | Zaznaczyć właściwe: spełnia / nie spełnia* W celu potwierdzenia wymagań opisanych w punkcie 3.1 do oferty załączam**: .......................................................................... .......................................................................... |

UWAGA:

* W kolumnie „Parametry techniczno/użytkowe zaoferowane przez Wykonawcę” w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) rzeczywiste parametry techniczne zaoferowanego pojazdu i jego wyposażenia, natomiast w pozycjach spełnia/nie spełnia należy wybrać jedną z podanych odpowiedzi (skreślić niewłaściwe).

** Należy wymienić dokumenty potwierdzające wymogi i zaoferowane parametry, których uwierzytelnione kopie, Wykonawca załącza do oferty.

Na kopiach dokumentów należy zaznaczyć zaoferowane parametry i dopisać numer pozycji (z kolumny 1) której dotyczą.

- Wszystkie pozycje w kolumnie „Minimalne parametry techniczno/użytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego” określają parametry wymagane   
   przez Zamawiającego, więc wybranie odpowiedzi „nie spełnia” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie 
   odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści SIWZ i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

…………………………………………………..

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy