Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku s.c.

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308  tel/fax. (013) 46 38 541

ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestor :              	  Gmina Solina z/s w Polańczyku

ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

Nazwa Projektu: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 118405R w miejscowości

Solina.

inwestycja położona na działkach:

115   – ob. Solina

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO/UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Piotr Tarapacki upr. K-64/01 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Wojciech Radwański upr. 37/03 |  |

Spis zawartości :

- Część opisowa

  - Opis techniczny ogólny

  - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych i sposób ich wykonania

- Część rysunkowa

  - Plan sytuacyjny - skala 1:500

  - Przekroje typowe - skala 1:50

Sanok, kwiecień 2018r.

# Część opisowa

## Opis techniczny ogólny

### Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 118405R w miejscowości Solina.

Podstawa opracowania:

- plan sytuacyjno – wysokościowy - skala 1:500

- wizja lokalna i pomiary w terenie

- Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym i literatura techniczna

Celem opracowania jest poprawa warunków poruszania się pojazdów po drodze gminnej, w tym  celu  zaprojektowano nawierzchnie bitumiczną na całym remontowanym odcinku.

### Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowa droga znajduje się na terenie Gminy Solina. Początek projektowanego odcinka zaczyna w okolicach skrzyżowania z drogą wojewódzka, a koniec to km 0+943 drogi gminnej.

### Dane techniczne:

Klasa techniczna drogi D

Kategoria ruchu KR1

długość drogi : 943m

szerokość jezdni :

5.25m + 2.0m chodnik   (km 0+000.00-0+029.00) strona prawa oraz w km. 0+000 – 0+010 strona lewa

4.50 + pobocze 2x0.75m (km 0+029.00 – 0+330.00)

3.00 +pobocze 2x1.00m (km 0+330.00 – 0+700)

3,0m + pobocza  0,75m (km. 0+700 - 0+943)

nawierzchnia drogi: beton asfaltowy

-nawierzchnia chodnika : kostka betonowa

### Stan istniejący i projektowany:

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o szer. 3,0m o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie jest zapewnione poprzez istniejące rowy.

Ze względu na zły stan nawierzchni i niedostateczną nośność przewidziano jej przebudowę w postaci położenia warstw wiążącej oraz warstwy ścieralnej. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy wykonać poszerzenia drogi oraz chodniki.

W celu poprawy bezpieczeństwa projektuje się w km. 0+010 wyniesione przejście dla pieszych z kostki betonowej oraz 2 znaki aktywne D-6.

W km. 0+870 projektuje się zatokę postojową z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem liniowym D-400 (38mb)

2.2 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych i sposób ich wykonania:

2.2.1. Przekrój poprzeczny :

Zaprojektowano przekrój :

- daszkowy o spadku 2% ( km 0+000 – 0+330)

- jednostronny o spadku 3% w kierunku spadku terenu (km 0+330 – 0+943)

2.2.2. Konstrukcja drogi:

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie dla:

Konstrukcja jezdni:

- 5cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- śr.2cm - warstwa profilowa z betonu asfaltowego

Poszerzenie jezdni:

- 5cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

- 7cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

- podbudowa z zasadnicza z tłucznia (31÷63) gr. 25cm,

- warstwa mieszanki żwirowo - piaskowej gr. 25cm,

Chodnik:

- kostka brukowa betonowa 20x10x6cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,

- podbudowa z zasadnicza z tłucznia (31÷63) gr. 15cm,

- warstwa mieszanki żwirowo - piaskowej gr. 10cm,

pobocze

- 20cm – tłuczeń+powierzchniowe utrwalenie

Krawężniki chodnika planuje się wykonywać z prefabrykatów betonowych wibroprasowanych 15x30x100, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm, i ławie betonowej z oporem gr. 15cm; obrzeża z elementów betonowych 8x30x75 ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 4cm i ławie betonowej gr. 10cm.

### 2.2.3. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i chodnika będzie zapewnione poprzez istniejące rowy, które będą oczyszczone z namułu.